金华教育学院办公设备采购询价单

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 型号参数 及要求 | 数量 | 单位 | 最高控制单价（元） | 实报单价（元） | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反馈抑制器 | 见参数 | 详见参数要求 | 4 | 台 | 3500 |  | 1.根据品牌和参数报价，需提供产品样品或图片及相关说明材料。 2.本批次产品总预算72080元。 3.报价高于最高控制单价的无效，报价低于最高控制单价的且总价报价最低者为供货企业。 4.报价单位提供营业执照和法人代表复印件（公章） |
| 2 | DSP数字效果器 | 见参数 | 详见参数要求 | 2 | 只 | 2890 |  |  |
| 3 | 3路专业IC喇叭 | 见参数 | 详见参数要求 | 12 | 只 | 2680 |  |  |
| 4 | 主扩功率放大器 | 见参数 | 详见参数要求 | 6 | 台 | 2400 |  |  |
| 5 | 电源时序器 | 见参数 | 详见参数要求 | 4 | 台 | 485 |  |  |
| 6 | 木质机柜 | 见参数 | 详见参数要求 | 2 | 套 | 1300 |  |  |
| 7 | 音响线材及附件 | 见参数 | 详见参数要求 | 1 | 批 | 1200 |  |  |
| 总 价 |  | （总价必须填报） |  |  |  |  |  |  |
| 各参与询价报价的企业于_9月1日16:30前报送，将询价报价单用信封密封好加盖公章送至环城北路639号我院后勤服务中心（行政楼105）进行报价确认。 |  |  |  | 报价单位： 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |

采购渠道：公开询价政采云网上超市采购                             采购时间：2021年8月27日

金华教育学院会议室音响设备清单参数

一、产品具体参数要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反馈抑制器 | 1、数字DSP移频处理功能； 2、超高速反馈消除功能； 3、采用回音抵消和消除反射的算法有效滤除烦人的反射声； 4、两路XLR平衡式Mic/Line输入，两路专用五芯Mic输入，有48V幻象电源； 5、一路XLR平衡式混音输出，一路专用五芯混音输出； 6、迅速检测出信号中的反射成分，并在声学反馈出现之前将其除去， 同时保持初始信号完好无损； 7、自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精准”模式之间进行转换； 8、内置自动混音器，且输入电平值三段可调； | 台 | 4 | RUIJEAN瑞杰 GONSIN公信 IPS |
| 2 | DSP数字效果器 | 1、5声道KTV专业前级效果器; 具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，每部分功能都独立可调。 2、 采用24Bit数据总线和32Bit DSP。 3、MUSIC设有7段参量均衡。MUSIC到主输出高通滤波器：12dB-24dB（0Hz-303Hz） 4、 MIC设有15段参量均衡，麦克风有压缩限幅功能。 5、主输出设有5段参量均衡，主输出有压缩限幅功能。 6、中置输出，后置输出及超低音均设有3段参量均衡。 7、麦克风有4种反馈抑制，并可选择OFF 1 2 3 。 8、可存储16种模式。 9、麦克风输出，主输出，中置输出，超低音输出，后置输出均设有压限及延时功能。 10、内设管理者模式与用户模式，用户模式在调整参数后不能存储。 11、本机设有全功能菜单，也可通过PC界面设置。 12、音乐端口最大输入电平： +14dBu（4V RMS）；输出通道最大输出电平： +14dBu（4V RMS） 13、音乐增益： 0dB、+3dB、+6dB（三档可选） 14、麦克风灵敏度： 64mV（Out：4V） 15、信噪比： ＞90dB 16、供电电源： 220V/AC/50Hz | 只 | 2 | RUIJEAN瑞杰 GONSIN公信 IPS |
| 3 | 3路专业IC喇叭 | 1、功率(连续/节目/峰值): 60W/120W/240W 2、频率范围 (-10dB): 62Hz ～22kHz, 频率响应(±3dB): 70Hz ～20kHz； 3、覆盖范围:(水平 x 垂直)90°× 90°； 4、最大声压级(SPL): 108dB/1m；峰值声压级：114dB/1m 5、扬声器单元:低频1x 6寸单元，高频1 x 1”高音 6、灵敏度（1w/1m）: 97dB 7、阻抗: 8Ω 8、设备尺寸：Φ260*160mm 9、开孔安装尺寸：Φ225*160mm | 只 | 12 | RUIJEAN瑞杰 GONSIN公信 IPS |
| 4 | 主扩功率放大器 | 1、功率：4欧姆，双路（每个通道） 450w 8欧姆，双路（每个通道） 300w 8欧姆，桥接单通道 950w 2、频率响应（8欧/立体声/1/4额定功率）：20Hz-20Kz,+0/-0.5Db 3、总谐波失真（8欧/立体声/1KHz/1/4额定功率）：THD%<0.05% 4、信号噪声比（8Ω负载额定输出功率、1kHz）：1KHz,1V输入，A计权≥96dB 5、阻尼系数（8欧/ 1KHz）：＞300 6、分离度（8欧/ 1KHz/1/2额定功率）：≥75dB 7、转换速率（8欧/立体声/4额定功率）：＞15V/us 8、输入灵敏度（8欧/立体声/1KHz）：0.775V 9、通道间窜音：大于80dB（额定输出功率、20Hz-1kHz） 10、共模抑制比（CMR）：＞45dB（20Hz 1kHz） 11、输入电路：电子平衡输入（1%精密电阻） 12、输入阻抗：平衡输入时20KΩ 13、不平衡输入时:10KΩ 14、最大输入电平：典型值+22dBu | 台 | 6 | RUIJEAN瑞杰 GONSIN公信 IPS |
| 5 | 音响线材及附件 | 音响线材及附件一批 | 1 | 批 | 国产 |
| 6 | 机柜 | 实木玻璃门三四层音响机柜 | 套 | 2 | 国产 |
| 7 | 电源时序器 | 1、8路电源时序控制，每路延时1秒； 2、采用30A优质继电器，13A无氧磷铜，8路总功率达6500W； 3、每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头； 4、简单耐用的开关控制； 5、具有外控232接口 和级联485控口； 6、可连接电脑软件控制，也可通过串口发送代码中控控制 7、级联数量二十台； 8、配备的20A多级防电磁干扰滤波器,用于净化系统电源； | 台 | 4 | RUIJEAN瑞杰 GONSIN公信 IPS |

二、提供报价的产品要求符合国家相关质量检测标准，并提供相应的合格证、检测证明等材料。